Załącznik nr 1

do umowy nr ..............

z dnia      ......... 2019 r.

Szczegółowy zakres wykonania usługi rozłożenia i przygotowania do użytkowania 
w sezonie 2019/2020 sztucznego lodowiska (w tym wykonanie podestów i najazdów) oraz przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych rolby WM 1700 MINI, agregatu mrożącego Blue Box Zeta ECHOS i instalacji mrożącej, znajdujących się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Strumykowej 21.

Szczegółowy zakres czynności:

- Usługa rozłożenia lodowiska obejmuje:

- zagęszczenie i wypoziomowanie piasku;

- ułożenie folii;

- rozłożenie i wyprostowanie orurowania;

- napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym;

- sprawdzenie szczelności instalacji mrożącej (w razie stwierdzenia nieszczelności uszczelnienie instalacji);

- ustawienie band lodowiska;

- rozłożenie mat gumowych;

- wykonanie podestu wzdłuż jednego całego boku lodowiska (od strony kontenerów) ze sklejki wodoodpornej grubości 21mm i kantówki impregnowanej 9x9cm (materiały dostarcza wykonawca);

- przygotowanie najazdu na płytę lodowiska dla rolby składający się z 4 części: 2 części najazdowe i 2 części przejazdowe służące do zabezpieczenia obrzeża boiska, wykonane zgodnie ze specyfikacją:

- część najazdowa wykonana z dwuteownika malowana na czarno i wsuwanej osobno kraty ocynkowanej szerokość 45cm, dł. 3m.

- część przejazdowa wykonana z dwuteownika malowana na czarno i kraty ocynkowanej szerokość 45cm, dł. 67cm.,

- część najazdowa łączona z przejazdową zaczepami stalowymi (możliwe dodatkowe połączenie śrubowe),

- całość po okresie zimowym demontowalna,

- najazdy po zdemontowaniu dzięki swej budowie modułowej mają zajmować minimum miejsca potrzebnego do przechowywania,

- nośność kpl. najazdów: 5t;

- uruchomieniem agregatu mrożącego;

- wytworzenie tafli lodowej ok. 5 cm nad orurowaniem lodowiska

- Zakres przeglądów konserwacyjnych i napraw obejmuje:

- przedsezonowy przegląd serwisowy agregatu mrożącego Blue Box Zeta Echos 24.4R410AST1P;

- przedsezonowy przegląd konserwacyjny rolby WM 1700 MINI nr 0430, 
wraz z wymianą opon (opony dostarcza zamawiający), zużytych materiałów, części eksploatacyjnych lub zamiennych oraz naostrzeniem i regulacją noża rolby;

- naprawy ewentualnych nieszczelności instalacji mrożącej;

- wykonane przeglądy urządzeń zostaną potwierdzone protokołami zawierającymi wykaz wymienionych materiałów, części eksploatacyjnych lub zamiennych.

Uwagi dodatkowe.

Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do obsługi rolby muszą legitymować się uprawnieniami (dokumentem poświadczającym ukończenie szkolenia) do obsługi maszyny.

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu ww. prac, do przestrzegania zasad BHP 
i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne wypadki związane z wykonywanymi przez pracowników Wykonawcy czynnościami na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu.

Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace związane z realizacją umowy nr ...................... zostaną wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wiedzę oraz zapewniające wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona prace w sposób bezpieczny dla osób i mienia znajdujących się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz metodą nie wymagającą wyłączenia Ośrodka z jego statutowej działalności. Wykonawca wykona prace w uzgodnionych z zamawiającym godzinach pracy Ośrodka. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności związane z zastosowaniem środków chemicznych (np. napełnianie instalacji lodowiska czynnikiem chłodzącym) zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA